+

| INWESTOR | Gmina Wrocław 50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8 tel. (071) 777-70-00 www.wroclaw.pl. |
| --- | --- |
| PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJĄCEGO OPRACOWANIE | Zarząd Zieleni Miejskiej Trzebnicka 33, 50-231 Wrocław T +48 71 32 3 50 00 E sekretariat@zzm.wroc.pl www.zzm.wroc.pl. |
| NAZWA ZADANIA | - Zagospodarowanie części Parku 1000-lecia we Wrocławiu - małą architekturą. |
| TEMAT OPRACOWANIA | PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY |

| KOD CPV | NAZWA GRUP, KLAS I KATEGORII ROBÓT |
| --- | --- |
| 45 00 00 00-7 | Roboty budowlane |
| 45 10 00 00-8 | Przygotowanie terenu pod budowę |
| 45 23 32 00-1 | Roboty w zakresie różnych nawierzchni |
| 45 11 12 00-0 | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne |
| 71 20 00 00-0 | Usługi architektoniczne i podobne |
| 71 24 80 00-8 | Nadzór nad projektem i dokumentacją |

| Opracował | Zatwierdził | Zatwierdził |
| --- | --- | --- |

1	CZĘŚĆ OPISOWA PFU	2

1.1	Opis ogólny przedmiotu zamówienia	2

1.1.1	Przedmiot zamówienia	2

1.1.2	Inwestor:	2

1.2	Aktualne uwarunkowana wykonania przedmiotu zamówienia	2

1.2.1	Lokalizacja i stan istniejący	2

1.2.2	Obowiązujący MPZP	3

1.2.3	Uwarunkowania w zakresie ochrony zabytków	5

1.2.4	Uwarunkowania w zakresie ochrony środowiska	5

1.3	Zakres prac objętych zamówieniem:	5

1.4	Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia	6

1.5	Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe.	6

1.6	Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe	7

1.6.1	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe	7

1.6.2	Placyki łączące ciąg pieszo-rowerowy z ciągiem pieszym	7

1.6.3	Zakup, dostawa i ustawienie elementów małej architektury	7

1.6.4	Złożenie na terenie Parku 1000-lecia pozyskanego humusu	7

1.7	Warunki techniczne wykonania i odbioru prac projektowych	7

1.8	Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych	8

1.9	Czas pracy	9

1.10	Terminy	9

1.11	Koszty i terminy płatności	9

1.12	Przygotowanie terenu budowy	9

1.12.1	Oznakowanie terenu budowy	9

1.12.2	Zieleń	9

1.13	Wymagania materiałowe	9

1.14	Nadzór autorski	9

1.15	Nadzór archeologiczny	9

1.16	Nadzór saperski	10

2	CZĘŚĆ INFORMACYJNA PFU	10

2.1	Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.	10

2.2	Oświadczenie Zamawiającego, stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.	10

2.3	Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.	10

2.4	Inne informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych	11

3	ZAŁĄCZNIKI	11

# CZĘŚĆ OPISOWA PFU

## Opis ogólny przedmiotu zamówienia

### Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia pn. „Zagospodarowanie części Parku 1000-lecia we Wrocławiu małą architekturą”, jest:

w zakresie prac projektowych :

- opracowanie projektu budowlanego, projektu wykonawczego na wykonanie 8 placyków łączących ciąg pieszo-rowerowy z planowanym ciągiem pieszym w zakresie od strefy wejściowej przy ul. Sukielickiej do części środkowej Parku 1000-lecia we Wrocławiu,

- opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej w zakresie wyposażenia w elementy małej architektury strefy wejściowej przy ul. Sukielickiej, placów utwardzonych oraz 8 placyków łączących ciągi komunikacyjne do strefy środkowej Parku 1000-lecia we Wrocławiu

w zakresie decyzji administracyjnych

- uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę  lub zaświadczenia o braku sprzeciwu do wykonania robót na zgłoszenie (jeśli zakres opracowania będzie dopuszczał zgłoszenie robót zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym)

w zakresie robót budowlanych:

- wykonanie ciągów 3 placyków łączących ciągi komunikacyjne,

- zakup, dostawa i ułożenie elementów małej architektury w strefie wejściowej przy ul. Sukielickiej.

Celem inwestycji jest zagospodarowanie części Parku 1000-lecia we Wrocławiu małą architekturą.

### Inwestor:

Gmina Wrocław

Plac Nowy Targ 1-8

50-141 Wrocław

reprezentowana przez:

Zarząd Zieleni Miejskiej

ul. Trzebnicka 33

  - Wrocław

## Aktualne uwarunkowana wykonania przedmiotu zamówienia

### Lokalizacja i stan istniejący

Inwestycja prowadzona będzie na działkach:

| Lp. | Nr działki | Arkusz | Obręb |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9/10 | 1 | Nowy Dwór |
| 2 | 13 | 1 | Nowy Dwór |
| 3 | 8/2 | 5 | Nowy Dwór |

Tabela nr 1

Rys. 1 Plan orientacyjny

### Obowiązujący MPZP

Obszar pod planowaną inwestycję objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nr 436 . Uchwałą nr XXXVI/828/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego dla Parku Tysiąclecia oraz obszaru w rejonie ulicy Domasławskiej we Wrocławiu

Rys. 2 Fragment z MPZP nr 436

Rys. 3 Oznaczenia na MPZP

- Dla terenu oznaczonego na  rysunku  planu  symbolem  5ZP ustala się przeznaczenie:

1) rekreacja;

2) handel detaliczny małopowierzchniowy A;

3) gastronomia;

4) usługi drobne, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1;

5) obiekty imprez plenerowych;

6) obiekty wystawienniczo-targowe;

7) wieże widokowe;

8) obiekty naukowe i badawcze;

9) mariny;

10) lądowiska;

11) wody powierzchniowe;

12) pobór i uzdatnianie wody;

13) infrastruktura drogowa, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2;

14) obiekty infrastruktury technicznej;

15) szalety.

- W ramach przeznaczenia:

1) usługi drobne dopuszcza się wyłącznie obiekty wynajmu i wypożyczania przedmiotów ruchomych jako     wypożyczalnie sprzętu sportowego;

2) w ramach przeznaczenia obiekty parkingowe dopuszcza się wyłącznie parkingi terenowe otwarte.

- Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy  i  zagospodarowania terenu:

1) handel detaliczny małopowierzchniowy A, gastronomię  oraz  usługi drobne  dopuszcza  się  wyłącznie w  wydzieleniu wewnętrznym (B1) z zastrzeżeniem pkt 2;

2) w korytarzu usytuowania ciągu pieszo-rowerowego nie dopuszcza się handlu detalicznego małopowierzchniowego  A,  gastronomii  oraz usług drobnych;

3) handel detaliczny małopowierzchniowy A, gastronomię oraz usługi drobne  dopuszcza się wyłącznie jako tymczasowe obiekty budowlane niepołączone trwale z gruntem:

a) o powierzchni użytkowej nie przekraczającej 300 m2,

b) o  wymiarze pionowym,  mierzonym od   poziomu  terenu do najwyższego punktu pokrycia dachu, nie większym niż 5 m;

4) w wydzieleniach  wewnętrznych  (B1)  i  (B2)   obowiązuje  ciąg pieszo-rowerowy;

5) dla ciągu pieszo-rowerowego, o którym mowa w pkt 4 obowiązują szczególne  wymagania architektoniczne dotyczące nawierzchni oraz elementów małej architektury;

6) w korytarzu usytuowania ciągu pieszo-rowerowego obowiązuje  ciąg pieszo-rowerowy o szerokości co najmniej 3,5 m;

7) obowiązuje  powiązanie  ciągu pieszo-rowerowego, o  którym  mowa w pkt 4 z ciągiem  pieszo-rowerowym,  o  którym  mowa w pkt 6, z ul. Rogowską oraz z ciągiem pieszo-rowerowym  w  wydzieleniu  wewnętrznym (D2) na terenie 10WS/1;

8) obowiązuje  powiązanie ciągu pieszo-rowerowego,  o którym  mowa w  pkt  6 z ciągiem pieszo-rowerowym na terenie 4ZP oraz ciągami pieszo-rowerowymi w wydzieleniach wewnętrznych  (D2)  i  (D4)  na terenie 10WS/1;

9) wieże widokowe dopuszcza się wyłącznie w wydzieleniu  wewnętrznym (B1),  w  powiązaniu  z  kładką w wydzieleniu wewnętrznym (D2) na terenie 10WS/1;

10) obowiązuje szpaler drzew na odcinku wskazanym na rysunku planu;

11) powierzchnia  terenu  biologicznie  czynnego  musi  stanowić  co najmniej  60%  powierzchni  działki  budowlanej,  przy czym co najmniej 75% powierzchni terenu biologicznie czynnego musi stanowić powierzchnia terenu z  nawierzchnią  ziemną urządzoną w  sposób  zapewniający  naturalną   wegetację lub wody powierzchniowe.

4.         Dojazd do terenu dopuszcza się wyłącznie przez teren 3ZP-US od terenu 3KDD/2  i  od  odcinka  ul.  Sukielickiej,  usytuowanego poza obszarem objętym planem oraz od ul. Rogowskiej.

### Uwarunkowania w zakresie ochrony zabytków

Zakres opracowania objęty jest strefą ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych. W strefie o której mowa, wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych zgodnie z przepisami odrębnymi.

### Uwarunkowania w zakresie ochrony środowiska

Na terenie planowanej inwestycji występuje zadrzewienie. Należy zachować istniejące drzewa i krzewy. Nie przewiduje się wycinek. Wszystkie nasadzenia w sąsiedztwie realizowanych robot należy zachować oraz przedstawić sposób ich zabezpieczenia na czas realizacji robót. Wszelkie prace w pobliżu roślin należy wykonywać ręcznie. Trawniki oraz inne tereny zielone należy po robotach odtworzyć zgodnie ze sztuką ogrodniczą.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 5081/16 Prezydenta Wrocławia z dnia 11.08.2016 r., w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni Wrocławia, należy chronić i zachowywać jak największą ilość drzew oraz stosować rozwiązania przestrzenne i technologiczne zapewniające drzewom żywotność i optymalne warunki siedliskowe.

## Zakres prac objętych zamówieniem:

Etap 1: opracowanie dokumentacji projektowej:

- aktualizacja mapy zasadniczej – pozyskanie mapy do celów projektowych,

- dokumentacja geotechniczna,

- projekt budowlany wielobranżowy – projekt zagospodarowania terenu,

- inwentaryzacja istniejącej zieleni wraz z projektem zabezpieczeń w zakresie kolizji z planowaną inwestycją,

- inne opracowania niezbędne do zatwierdzenia dokumentacji projektowej i realizacji robót,

- uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień, zatwierdzeń i pozwoleń (w tym pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o braku sprzeciwu do wykonywania robót budowlanych),

- projekty wykonawcze,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

Inne:

- projekt zabezpieczenia i odtworzenia osnowy geodezyjnej,

- przygotowanie materiałów, złożenie wniosku oraz uzyskanie pozwolenia na budowę do WAiB lub zgłoszenie robót budowlanych,

- wizualizacje - min. 2  slajdy.

Etap 2: roboty budowlane

- prace przygotowawcze, urządzenie, utrzymanie i likwidacja zaplecza budowy,

- cięcia pielęgnacyjno-sanitarne (w razie konieczności) i zabezpieczenie istniejącej zieleni,

- wykonanie robót przygotowawczych i ziemnych (zdjęcie i hałdowanie humusu),

- wykonanie robót ziemnych,

- rozwiązanie wszelkich kolizji z istniejącą infrastrukturą – o ile wystąpią,

- wykonanie 3 placyków /tylko części betonowej/ z małą architekturą, tj. 1 placyk typ P, 1 placyk typ S, 1 placyk typ K, zgodnie z załącznikiem nr 2c,

- zakup, dostawa i ustawienie elementów małej architektury, tj. ława 4.0 szt. 10, ława 4.a szt. 3, ława 1.a szt. 6, ława 1.b szt. 2, /lub równoważne/ zgodnie z załącznikami nr 2b, nr 12,

- złożenie na terenie Parku 1000-lecia humusu pozyskanego z korytowania placyków,

- uprzątnięcie terenu po robotach, wywóz i utylizacja odpadów oraz nadmiaru ziemi (gleby/humusu),

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej,

- wszelkie inne prace niezbędne do kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia,

- uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub innej równoważnej decyzji,

Inne:

- pełnienie nadzoru autorskiego, archeologicznego i saperskiego

## Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

Zakres opracowania obejmuje zaprojektowanie i wykonanie prac zgodnie z pkt. 1.3. Zakresu prac objętych zamówieniem w Parku 1000-lecia we Wrocławiu.

Wykonawca będzie musiał uzyskać wszelkie niezbędne decyzje administracyjne – w tym, stosowne pozwolenie WAiB.

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do:

- wykonania badań geotechnicznych podłoża w zakresie niezbędnym do opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- opracowania dokumentacji projektowej w formie planów, rysunków, opisów umożliwiających dokładną lokalizację 
i uwarunkowania ich wykonania z uwzględnieniem wymagań obowiązujących ustaw i rozporządzeń, norm oraz niniejszego PFU.

Realizacja przedmiotu zamówienia wymaga:

- opracowania dokumentacji projektowej – budowlanej i wykonawczej (wszystkich branż niezbędnych do realizacji zamówienia),

- uzyskania wszelkich wytycznych, opinii, decyzji i pozwoleń dla dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia Specyfikacji Technicznych Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych na wszystkie elementy realizowanych robót,

- realizacji robót w oparciu o uzyskane prawomocne pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót i projekty wykonawcze uzgodnione przez właściwe jednostki oraz zaakceptowane przez Zamawiającego,

- utrzymanie nawierzchni na terenach przyległych do placu budowy w należytym stanie,

- przygotowania dokumentacji powykonawczej oraz ostatecznego rozliczenia w formie i zakresie narzuconym przez Inwestora,

- sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami,

Realizacja powyższego zakresu robót winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy (w tym w szczególności przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu zawodowym opisanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad wykonaniem wszystkich robót objętych zadaniem.

Wykonawca pozyska wszystkie niezbędne do prowadzenia robót budowlanych uzgodnienia i decyzje

## Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe.

- Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. nr 207 poz. 2016 z 2003 r.) z późniejszymi zmianami,

- Wykonanie i oddanie do użytku musi być również zgodne z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej,

- W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować się:

- wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych,

- wynikami badań i pomiarów własnych,

- wynikami opracowań własnych,

- zapisami niniejszego Programu Funkcjonalno-użytkowego,

- koncepcją – załącznik nr 2a.

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości wyszczególnione w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym są orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej.

Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.

W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mieć świadomość stopnia złożoności, rozmiarów i wymogów przedmiotu zamówienia i że wartość umowy obejmuje wszelkie dodatkowe koszty, które mogą być związane                             z wypełnieniem przez Wykonawcę warunków i wymogów wynikających z umowy.

## Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe

### Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

Wykonawca ma obowiązek składować humus do ponownego wykorzystania. Miejsce i sposób składowania humusu należy uzgodnić z Zamawiającym.

### Placyki łączące ciąg pieszo-rowerowy z planowanym ciągiem pieszym

3 szt. placyków o nawierzchni betonowej gładkiej z obrzeżem z bednarki, wyposażonych w elementy małej architektury.  Wymiar placu z nawierzchnią betonową wynosi 460 cm x 360 cm (łączna powierzchnia betonowa 3

placów  wynosi 49,68 m2), zgodnie z załącznikiem nr 2c.

Wymagania:

- materiały użyte do konstrukcji nawierzchni winny odpowiadać Polskim Normom oraz posiadać wymagane atesty i dopuszczenia,

- Wykonawca dobierze konstrukcję nawierzchni, nośność i zagęszczenia na postawie przeprowadzonych badań geotechnicznych.

Preferowana przez Zamawiającego technologia wykonania ciągów i placów:

konstrukcje nawierzchni betonowej:

- warstwa ścieralna z betonu o gr. 15 cm,

- podbudowa z kruszywa niezwiązanego 0-31.5mm o gr. 20cm,

- podłoże gruntowe G1 o E2=80 MPa (ewentualnie ulepszenie podłoża).

### Zakup, dostawa i ustawienie elementów małej architektury

Wyposażenie w elementy małej architektury strefy wejściowej przy ul. Sukielickiej oraz 3 placyków łączących ciągi komunikacyjne do strefy środkowej Parku 1000-lecia we Wrocławiu, zgodnie z załącznikami nr 2b, 2c.

### Złożenie na terenie Parku 1000-lecia pozyskanego humusu

Pryzmowanie na terenie Parku 1000-lecia, humusu pozyskanego z korytowania 3 placyków łączących ciągi komunikacyjne.

## Warunki techniczne wykonania i odbioru prac projektowych

    - Dokumentacja projektowa winna być opracowana na podstawie:

- aktualnych map sytuacyjno-wysokościowych i ewidencyjnych do celów projektowych,

- własnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych oraz badań stanowiących podstawę do opracowania elementów dokumentacji.

    - Dokumentacja projektowa winna spełniać wymagania Ustawy Prawo budowlane i innych obowiązujących rozporządzeń i ustaw oraz zawierać załączniki, decyzje i opinie, które są wymagane, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

    - Wszystkie materiały, decyzje, opinie, uzgodnienia i pozwolenia niezbędne do realizacji przedsięwzięcia pozyska własnym kosztem i staraniem Wykonawca. Zamawiający udzieli mu w tym celu stosownych upoważnień.

    - Kompletna dokumentacja projektowa musi być przekazana za pomocą protokołu zdawczo-odbiorczego 
a następnie zaakceptowana przez Zamawiającego.

    - Wykonawca dostarczy Zamawiającemu opracowaną dokumentację w formie wydruku w 4 egzemplarzach ( w tym projekt budowlany) w wersji papierowej i elektronicznej (w formacie pdf + dwg w 1 egzemplarzu na nośniku optycznym (CD-R, DVD+/-R)) wraz z protokołem zdawczo - odbiorczym oraz oświadczeniem o kompletności zamówienia. Na stronach tytułowych poszczególnych pozycji opracowania należy umieścić numer egzemplarza. Każdy komplet dokumentacji należy umieścić w osobnym, sztywnym opakowaniu, które należy wyposażyć w  opis zawartości umieszczony w dwóch miejscach opakowania – z boku i od góry

    - Wymogi dla wersji elektronicznej:

    - Pliki muszą być zoptymalizowane pod względem rozmiaru - max 25 MB, jakość zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentów, rysunków technicznych powinny umożliwiać odczytanie wszystkich detali i cech a jednocześnie uwzględniać i nie przekraczać rzeczywistej rozdzielczości biurowych urządzeń do wyświetlania i powielania danych. Materiały skanowane wchodzące w skład koncepcji powinny charakteryzować się następującymi parametrami:

- rysunki techniczne i dokumenty kolorowe:

- rozdzielczość 300-600 dpi,

- maksymalna liczba kolorów : kolor 24 bitowy,

- rysunki techniczne i dokumenty czarno - białe:

- rozdzielczość 300-600 dpi,

- 8 bitowa skala szarości.

    - W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia, Wykonawca łącznie z przekazaną dokumentacją projektową, przekaże oświadczenia o:

- przekazaniu autorskich praw zależnych,  majątkowych i udzieleniu zgody na wykonywanie praw zależnych bez dodatkowego wynagrodzenia,

- kompletności dokumentacji,

- opracowaniu dokumentacji w zakresie niezbędnym do realizacji celu, któremu ma służyć,

- zgodności dokumentacji z umową, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i normami,

- nie obciążeniu dokumentacji żadnymi roszczeniami i prawami osób trzecich.

## Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych

Wszystkie projektowane i przebudowane/budowane elementy należy projektować i wykonywać w oparciu 
o  wytyczne techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych opisane poniżej, stanowiące załączniki do niniejszego PFU.

Wytyczne techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowią załącznik do niniejszego PFU

W przypadku stwierdzenia braku specyfikacji, konieczności wykonania dodatkowych specyfikacji lub ich uszczegółowienia, Wykonawca zobowiązany będzie do ich wykonania a następnie przedłożenia kompletu Specyfikacji do akceptacji przez Inżyniera Kontraktu/Zamawiającego lub Organy przez niego wskazane.

Wykonawca wykona wszystkie czynności wynikające z dokumentów wchodzących w skład zamówienia, jak również zastosuje się do poniższych wytycznych:

- Nie wyklucza się w trakcie realizacji robót wprowadzania dodatkowych zakresów robót realizowanych wg odrębnych umów, z którymi Wykonawca będzie zobowiązany  skoordynować prace i terminy.

- Nadzór inwestorski na zadaniu pełnić będzie zespół wskazany przez Zamawiającego

- Wykonawca zorganizuje i urządzi zaplecze budowy własnym staraniem i na własny koszt.

- Wykonawca zobowiązany będzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy i zaplecza w stanie gwarantującym bezpieczeństwo osób korzystających z tych terenów

- Wykonawca oznakuje teren budowy tablicą informacyjną

- Wykonawca zobowiązany będzie po zakończeniu robót i rozliczeniu Umowy, przywrócić teren zaplecza do stanu nie gorszego niż pierwotny.

- Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną budowy.

- Wykonawca poniesie koszty związane z wypłatą odszkodowań za wszelkie zniszczenia, które powstały w trakcie prowadzenia robót.

- Wykonawca jest posiadaczem i wytwórcą wszystkich odpadów powstałych w wyniku prowadzenia prac, w tym odpadów niebezpiecznych. Na wykonawcy ciążą wszystkie obowiązki wynikające z ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 628 z późn. zmianami), a w szczególności opisane w rozdziale 4. ustawy.

## Czas pracy

W szczególnych przypadkach na pisemne żądanie Zmawiającego istnieje możliwość wydłużenia czasu pracy

## Terminy

Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie od daty zawarcia umowy do dnia 16.12.2019, z zachowaniem następujących terminów przejściowych:

- wykonanie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o braku sprzeciwu do wykonania robót budowlanych – do dnia 30.09.2019.

- zakończenie całości robót i zgłoszenie do odbioru –  do dnia 16.12.2019, przy czym za datę zakończenia robót,  uważa się potwierdzony przez Inspektora Nadzoru wpis do Dziennika Budowy zgłaszający zakończenie robót.

## Koszty i terminy płatności

- Płatność za prace projektowe realizowana będzie z zachowaniem określonych w Umowie warunków

- Płatność za roboty budowlane realizowana będzie z zachowaniem określonych w Umowie warunków

## Przygotowanie terenu budowy

### Oznakowanie terenu budowy

Przed przystąpieniem do prac, teren robót lub jego część przewidzianą na prowadzenie prac należy zabezpieczyć.

### Zieleń

Zabezpieczenia i odtworzenia nawierzchni zielonej po przeprowadzonych robotach zgodnie  z dokumentacją i decyzjami administracyjnymi. Należy wykorzystać odłożony wcześniej na odkład humus.

## Wymagania materiałowe

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają spełniać wymagania polskich przepisów, a wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. Za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów ponosi odpowiedzialność Wykonawca.

## Nadzór autorski

Projektant zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego. Nadzór autorski obejmuje czynności określone wymogami prawa budowlanego.

## Nadzór archeologiczny

Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania stałego nadzoru archeologicznego i ewentualne wykonania ratowniczych, wyprzedzających badań archeologicznych metodą wykopaliskową podczas robót ziemnych.

Zakres przedmiotu zamówienia:

1. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego wymaganego pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych Sprawowanie stałego nadzoru archeologicznego w trakcie prowadzonych robót ziemnych dla wszystkich branż realizowanych w ramach inwestycji robót.

2. Ewentualne wykonanie badań archeologicznych obejmujących między innymi:

a) prowadzenie wykopalisk archeologicznych;

b) wykonanie dokumentacji fotograficznej, rysunkowej i opisowej inwentarza oraz kart katalogowych zabytków, prowadzenie dziennika prac wykopaliskowych;

c) mycie, pakowanie, klejenie, metrykowanie, inwentaryzowanie, konserwację materiałów zabytkowych;

d) wykonanie kart muzealnych;

e) przekazanie zabytków do muzeum;

f) konsultacje naukowe i techniczne;

g) analityczne opracowanie wyników badań po zakończeniu wykopalisk;

h) redakcję materiałów do publikacji;

i) publikację wyników badań;

oraz wszelkie inne prace nie wymienione powyżej, jeśli są niezbędne do wykonania zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy archeologicznej i zapisami decyzji o pozwoleniu na prowadzenie badań archeologicznych wydanym przez służby konserwatorskie.

Dodatkowo Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu sprawozdania z przeprowadzonych badań wraz z protokołem odbioru opracowania archeologiczno-naukowego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Wykonywanie przez Wykonawcę prac archeologicznych powinny być prowadzone w sposób umożliwiający prowadzenie robót budowlanych w obszarach inwestycji nimi nie objętych. Obszary objęte badaniami powinny być zwalniane dla prowadzenia robót budowlanych możliwie szybko.

## Nadzór saperski

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru saperskiego podczas prac ziemnych.

# CZĘŚĆ INFORMACYJNA PFU

## Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.

Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.

## Oświadczenie Zamawiającego, stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Zamawiający oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane przekaże na żądanie Wykonawcy  po uzyskaniu stosownych uzgodnień.

## Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (Dz.U. z 2010r. nr 243, poz. 1623)

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z  2004r.  nr 202, poz. 2072 z późn. zm.)

[3] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001r. nr 62, poz. 627 z późn. zmianami).

[4] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 628 z późn. zm.)

[5] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. nr 120, poz. 1133 z późn. zm.)

[6] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzajów i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. z 1995r. nr 25, poz. 133).

[7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003r. nr 120, poz. 1126)

[8] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U.  z  2003r. nr 120, poz. 1127 z późn. zm.).

[9] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r. nr 19, poz. 177 z późn. zm.)

[10] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004r. nr 130, poz. 1389)

Uwaga:

Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany w/w rozporządzeń, ustaw, przepisów itp. oraz uwzględniać je                      w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz podczas prowadzenia robót.

## Inne informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych

Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt uzyska wszystkie niezbędne do wykonania dokumenty dla potrzeb przedmiotowej inwestycji:

POROZUMIENIA, ZGODY LUB POZWOLENIA ORAZ WARUNKI TECHNICZNE I REALIZACYJNE ZWIĄZANE Z PRZYŁĄCZENIEM OBIEKTU DO ISTNIEJĄCYCH SIECI WODOCIĄGOWYCH, KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH, ENERGETYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH ORAZ DRÓG SAMOCHODOWYCH, KOLEJOWYCH LUB WODNYCH,

# ZAŁĄCZNIKI

| LP. | NR ZAŁĄCZNIKA | NAZWA ZAŁĄCZNIKA |
| --- | --- | --- |
| 1 | ZAŁĄCZNIK NR 1 | Podkład mapowy |
| 2 | ZAŁĄCZNIK NR 2a | Koncepcja zagospodarowania terenu Parku 1000-lecia |
| 3 | ZAŁĄCZNIK NR 2b | Koncepcja zagospodarowania terenu Parku 1000-lecia – strefa wejściowa |
| 4 | ZAŁĄCZNIK NR 2c | Koncepcja zagospodarowania terenu Parku 1000-lecia – placyki K_S_P |
| 5 | ZAŁĄCZNIK NR 3a | Obowiązujący MPZP – załącznik tekstowy |
| 6 | ZAŁĄCZNIK NR 4 | Zarządzenie nr 5081/2016 Prezydenta Wrocławia z dnia 11 sierpnia 2016 r. |
| 7 | ZAŁĄCZNIK NR 5a | Katalog Dobrych Praktyk – Zasady Zrównoważonego Gospodarowania Wodami Opadowymi |
| 8 | ZAŁĄCZNIK NR 5b | Zarządzenie nr 6541/17 Prezydenta Wrocławia z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie gospodarowania wodami opadowymi we Wrocławiu |
| 9 | ZAŁĄCZNIK NR 5c | Linki do stron WWW z zakresu gospodarowania wodami opadowymi |
| 10 | ZAŁĄCZNIK NR 6 | Wrocławskie Standardy Kształtowania Przestrzeni Miejskich przyjaznych pieszym |
| 11 | ZAŁĄCZNIK NR 7 | Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 5493/05 Prezydenta Wrocławia z dnia 9 czerwca 2005 r. - Standardy Projektowe I Wykonawcze Dla Systemu Rowerowego Miasta Wrocławia |
| 12 | ZAŁĄCZNIK NR 8 | Zarządzenie nr 533/11 Prezydenta Wrocławia z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie organizacji ruchu we Wrocławiu dla pojazdów ciężarowych o dmc powyżej 18 t. |
| 13 | ZAŁĄCZNIK NR 9 | Wytyczne eksploatacyjne ZDiUM dla dróg publicznych i towarzyszącej infrastruktury |
| 14 | ZAŁĄCZNIK NR 10 | ST ZDiUM dla oznakowania |
| 15 | ZAŁĄCZNIK NR 11 | Zarządzenie nr 9657/10 Prezydenta Wrocławia z dnia 14 czerwca 2010 r. w sprawie zasad udostępniania przez ZDIUM terenów będących w jego zarządzie |
| 16 | ZAŁĄCZNIK NR 12 | Wykaz malej architektury |

Tabela nr 2. Spis załączników